MỤC LỤC

Chương I.	2

LÝ DO, MỤC TIÊU VÀ CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH	2

I. LÝ DO VÀ MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH	2

1. Lý do lập quy hoạch:	2

2. Mục tiêu lập quy hoạch:	3

II. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH	3

1. Các cơ sở pháp lý:	3

2. Các nguồn tài liệu và số liệu:	4

3. Các cơ sở bản đồ:	4

Chương II.	5

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH	5

I. VỊ TRÍ, PHẠM VI RANH GIỚI, QUY MÔ LẬP QUY HOẠCH	5

1. Vị trí, phạm vi ranh giới lập quy hoạch	5

2. Quy mô lập quy hoạch:	5

II. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP	6

1. Đặc điểm tự nhiên:	6

2. Hiện trạng:	7

Chương III.	10

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ QUY HOẠCH	10

PHÂN KHU CHỨC NĂNG QUY HOẠCH	10

I. QUY MÔ VÀ NỘI DUNG QUY HOẠCH	10

1. Quy mô quy hoạch:	10

2. Nội dung quy hoạch:	10

II. TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG QUY HOẠCH	11

III. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU	11

IV. NGUYÊN TẮC VÀ QUAN ĐIỂM LẬP QUY HOẠCH	13

V. QUY HOẠCH PHÂN KHU CHỨC NĂNG	13

Chương IV	13

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT, ĐẤT ĐAI, HẠ TẦNG KỸ THUẬT, HẠ TẦNG XÃ HỘI	13

I. QUY HOẠCH SAN NỀN	13

II. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	14

III. QUY HOẠCH GIAO THÔNG	14

IV. QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐIỆN, THÔNG TIN.	15

1. Quy hoạch Cấp điện:	15

2. Quy hoạch Thông tin liên lạc:	17

V. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC	17

1. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:	17

2. Cấp nước:	18

3. Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:	19

4. Vệ sinh môi trường:	21

Chương V	23

GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	23

I. GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT	23

II. BIỆN PHÁP GIẢM TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ, TIẾNG ỒN	23

III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC	23

IV. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN	23

V. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ	24

VI. ĐỊNH HƯỚNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH	24

VII. KIẾN NGHỊ PHƯƠNG  HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC	25

1. Các giải pháp đề xuất lồng vào quy hoạch:	25

2. Giải pháp về quản lý:	25

Chương VI.	26

TÍNH TOÁN SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ,	26

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ NGUỒN LỰC	26

I. Hiệu quả dự án	26

II. Sơ bộ tổng mức đầu tư	26

1. Căn cứ pháp lý	26

2. Thành phần vốn đầu tư	27

III. Sơ bộ tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật	27

IV. Nguồn vốn: vốn ngân sách huyện.	28

V. Tiến độ thực hiện	28

Chương VII.	29

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	29

I. KẾT LUẬN	29

II. KIẾN NGHỊ	29

THUYẾT MINH

QUY HOẠCH CHI TIẾT

BẾN XE TAM NÔNG

THÔNG TIN CHUNG

- Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết Bến Xe Tam Nông

- Địa điểm: Thị Trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tam Nông.

# Chương I.

# LÝ DO, MỤC TIÊU VÀ CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

## I. LÝ DO VÀ MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH

### 1. Lý do lập quy hoạch:

Huyện Tam Nông là một trong những huyện nằm ở phía Bắc của tỉnh Đồng Tháp, đó là một huyện vùng sâu, có địa hình thấp, hàng năm hầu hết hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân nơi đây bị ảnh hưởng nhiều vào mùa nước lũ. Huyện Tam Nông nằm ven phía Bắc sông Tiền, cách Thành phố Cao Lãnh (trung tâm Tỉnh lỵ) 43,0km theo hướng Đông Nam.

Tổng diện tích tự nhiên huyện Tam Nông là 460,81km2, dân số toàn Huyện 97.433 người (trong đó dân số nông thôn chiếm đến 95% và thành thị chiếm 5%), mật độ dân số bình quân 211 người/km2. Huyện Tam Nông hiện có 11 xã và 1 thị trấn.

Phạm vi, ranh giới nghiên cứu khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính của thị trấn Tràm Chim. Có ranh giới hạn như sau:

+ Phía Bắc: giáp với đất dân và đường Nguyễn Chí Thanh.

+ Phía Nam: giáp Đường Võ Văn Kiệt.

+ Phía Đông: giáp đất dân.

+ Phía Tây: giáp đất dân.

Hiện nay, trên địa bàn thị trấn Tràm Chim đã có một bến xe khách trung tâm đã xây dựng từ lâu và đang bị quá tải, với số luồng tuyến và số lượng khách phục vụ tăng gấp nhiều lần so với thiết kế ban đầu, gây ách tách giao thông trong nội ô thị trấn.

Nhằm giảm tải cho bến xe khách trung tâm hiện nay, nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch bến xe trên địa bàn thị trấn Tràm Chim nói riêng và huyện Tam Nông nói chung, nhằm xây dựng một bến xe loại 3 đồng bộ về hạ tầng, với trang thiết bị hiện đại thì việc xã hội hóa bến xe tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông là rất cần thiết và phù hợp với chủ trương chung.

### 2. Mục tiêu lập quy hoạch:

Quy hoạch chi tiết bến xe Tam Nông đáp ứng các mục tiêu cơ bản sau:

- Cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tràm Chim và vùng phụ cận.

- Làm cơ sở quản lý xây dựng, lập dự án và đầu tư xây dựng các các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

- Góp phần đạt tiêu chí quy hoạch, tiêu chí giao thông huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cáo trong thời gian tới.

- Góp phần nâng chất đô thị, hình thành bến xe mới theo đúng định hướng Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tràm Chim và vùng phụ cận được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Để có cơ sở triển khai các bước thủ tục tiếp theo về đất đai như: Bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất.

- Quy hoạch xây dựng Bến xe Tam Nông với quy mô bến xe loại III có cơ sở hạ tầng hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thị trấn Tràm Chim nói riêng và huyện Tam Nông nói chung.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai theo luật đất đai được ban hành; Làm cơ sở quản lý cho việc xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt; Làm cơ sở tổ chức triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho khu vực.

## II. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

### 1. Các cơ sở pháp lý:

Căn cứ vào Luật xây dựng do Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 7 công bố theo số 50/2014/QH13, ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP, ngày 06/5/2015 của Chính phủ, về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP, ngày 30/8/2019 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD, ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng, về quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD, ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng, về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1057/QĐ-UBND-HC ngày 07/9/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Bến xe Tam Nông;

Căn cứ Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGTVT ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Bộ giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách;

Căn cứ Công văn số 1521/UBND-KTN ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông về việc chủ trương lập 06 đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn huyện.

### 2. Các nguồn tài liệu và số liệu:

- Bản đồ hiện trạng thị trấn Tràm Chim.

- Hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tràm Chim và vùng phụ cận.

- Các số liệu, tài liệu khác có liên quan.

- Dựa vào niên giám thống kê huyện Tam Nông năm 2022, các số liệu, tài liệu, do Tỉnh ban hành và các kết quả điều tra cơ sở.

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch.

### 3. Các cơ sở bản đồ:

- Các bản đồ quy hoạch, bản đồ địa giới hành chính, bản đồ khác liên quan.

- Bản đồ khảo sát đo đạc tỷ lệ 1/500, thực hiện tháng 07/2023.

# Chương II.

# ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH

## I. VỊ TRÍ, PHẠM VI RANH GIỚI, QUY MÔ LẬP QUY HOẠCH

### 1. Vị trí, phạm vi ranh giới lập quy hoạch

Khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết Bến xe Tam Nông thuộc địa giới hành chính của thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp (xem sơ đồ kèm theo).

Khu vực quy hoạch được giới hạn cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp với đất dân.

- Phía Nam giáp Đường ĐT844.

- Phía Đông giáp với đất dân.

- Phía Tây giáp với đất dân.

### 2. Quy mô lập quy hoạch:

Quy mô diện tích quy hoạch: 11.400,00m2 (1,14ha). Diện tích đền bù 14.105,25m² (1,41ha)

## II. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP

### 1. Đặc điểm tự nhiên:

1.1. Khí hậu:

Khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết Bến xe Tam Nông thuộc địa giới hành chính của thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp các quá trình diễn biến của nhiệt độ cũng như lượng mưa mang tính chất đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo.

Khu vực này chịu ảnh hưởng của 2 mùa gió là: Gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc. Gió Tây Nam mát và ẩm nên gây ra mưa nhiều, gió mùa Đông Bắc thổi vào Đồng Tháp, không tạo ra rét, mà chỉ hanh khô, có phần nắng nóng.

Nhiệt độ: không có mùa đông lạnh. Nhiệt độ thấp nhất năm thường xuất hiện vào tháng 10 dao động trong khoảng 18,50C - 200C. Mùa hè, nhiệt độ trung bình ở Đồng Tháp không những cao mà rất ổn định. Chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng trong mùa khô chỉ hơn kém nhau khoảng 1,50C - 30C, các tháng mùa mưa chỉ vào khoảng trên dưới 10C. Nhiệt độ cao nhất năm thường xuất hiện vào tháng 4, giao động trong khoảng 360C - 380C.

Mưa: Mùa mưa thường bắt đầu vào tháng 5 và kết thúc vào tháng 11. Tổng lượng mưa mùa mưa chiếm 90% tổng lượng mưa của năm. Lượng mưa lớn lại trùng vào mùa lũ của sông Mekong dồn về hạ lưu nên đã gây ra tình trạng úng kết hợp với ngập lụt, chi phối đến nhiều hoạt động sản xuất và đời sống.

Nắng: Khu vực Đồng Tháp có mùa nắng chói chang, trở thành một trong những địa phương có số giờ nắng trong năm lớn của cả nước. Bình quân mùa khô có tới 10 giờ nắng/ngày, mùa mưa tuy ít hơn nhưng cũng còn tới gần 7 giờ nắng/ngày.

Gió: Mùa khô gió thịnh hành là Đông Bắc, còn mùa mưa là gió Tây Nam, gió Tây nam là gió có tần suất xuất hiện lớn nhất. Tốc độ gió ở đây tương đối mạnh, trung bình đạt tới trên 3m/giây. Trong năm tốc độ gió mùa Hè lớn hơn mùa Đông.

Bão: Nằm sâu trong đất liền Nam Bộ nên ít chịu ảnh hưởng gió bão.

Lượng bốc hơi: Trong mùa khô do nắng nhiều, độ ẩm không khí thấp nên lượng bốc hơi lớn, bình quân 110mm/tháng. Trong mùa mưa, lượng nước bốc hơi thấp, bình quân 85mm/tháng, nhỏ nhất khoảng 52mm/tháng xuất hiện vào tháng 9 hoặc tháng 10, thời kỳ có mưa nhiều độ ẩm cao.

Độ ẩm: Mùa khô có độ ẩm thấp (nhỏ hơn 80%) thường bắt đầu từ tháng 12 và kéo dài đến tháng 4 năm sau.

+ Độ ẩm không khí trung bình năm 83%.

+ Độ ẩm tối cao trung bình 84 ÷ 90%.

+ Độ ẩm tối thấp trung bình 72 ÷ 82%.

1.2. Thủy văn:

- Hệ thống sông rạch chằng chịt, bao gồm các kênh rạch, trong đó  kênh Đồng Tiến đóng vai trò là nguồn cung cấp nước chính cho khu vực.

- Chế độ thuỷ văn chịu ảnh hưởng theo 2 mùa: Mùa lũ và mùa kiệt với 2 đỉnh triều trong ngày (bán nhật triều).

- Mùa kiệt: Từ tháng 12 đến tháng 06 năm sau, mực nước sông chịu tác động của thuỷ triều với biên độ triều rất lớn.

- Mùa lũ: Từ tháng 7 đến tháng 11 và với chu kỳ từ 3 – 5 năm lại có lũ lớn. Đỉnh lũ cao nhất xuất hiện vào tháng 9 – 10. Đỉnh lũ cao nhất khu vực huyện Tam Nông năm 2000 là  3,56m (theo hệ cao độ quốc gia).

1.3. Địa chất:

Căn cứ vào tài liệu địa chất của một số công trình đã xây dựng nằm ở khu vực quy hoạch thì có thể nói đây là vùng đất yếu vì thế khi xây dựng công trình cần có giải pháp kết cấu hợp lý.

1.4. Địa hình, địa mạo:

Địa hình: Mặt bằng hiện tại khu đất dự kiến quy hoạch tương đối thấp và bằng phẳng.

Cao độ san lấp dự kiến cho khu quy hoạch căn cứ theo cao độ đường ĐT844 +4.800.

Cao độ hiện trạng bình quân khu vực vườn tạp: +4.200 đến +4.500.

Cao độ hiện trạng bình quân khu vực ao, mương từ: +1.400 đến +1.700.

Nhìn chung, địa hình toàn bộ khu vực lập quy hoạch không bằng phẳng tương đối thấp. Khi thiết kế quy hoạch cần phải tính toán đến việc san lấp và thoát nước mưa trong khu vực.

### 2. Hiện trạng:

2.1. Hiện trạng dân cư và kiến trúc và xây dựng:

Khu vực lập quy hoạch không có công trình kiến trúc công cộng và nhà ở, chủ yếu đất vườn tạp. Tiếp giáp với khu vực quy hoạch có tuyến đường ĐT844.

Số nhà dân bị ảnh hưởng của dự án dự kiến là 24 căn nhà.

Một trạm viễn thông và 22 mồ mã.

Hình 1. Nhà dân

2.2. Hiện trạng sử dụng đất:

Hiện trạng sử dụng đất trong khu vực hoạch chủ yếu là đất vườn tạp, mương, ao nước, đất ở của dân và mồ, mã…., tổng diện tích bằng với diện tích quy hoạch 1,14ha (11.400m2).

Bảng đánh giá hiện trạng sử dụng đất

| Stt | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 2918.83 | 25.60 |
| 2 | Đất vườn tạp | 4675.19 | 41.01 |
| 3 | Đất mương, ao nước | 3276.21 | 28.74 |
| 4 | Đất sân | 170.63 | 1.50 |
| 5 | Đất mồ mã | 188.47 | 1.65 |
| 6 | Đất giao thông đường đất | 170.67 | 1.50 |
| Tổng diện tích quy hoạch |  | 11400.00 | 100.00 |
| 1 | Đất ở | 426.85 |  |
| 2 | Đất vườn tạp | 1016.39 |  |
| 3 | Đất mương, ao nước | 787.81 |  |
| 4 | Đất sân | 115.06 |  |
| 5 | Đất giao thông đường đất | 47.23 |  |
| Diện tích đền bù |  | 14105.25 |  |

2.3. Hiện trạng giao thông:

Khu vực quy hoạch tiếp giáp với tuyến đường ĐT 844.

Hình 2. Tuyến đường ĐT 844.

2.4. Hiện trạng mạng lưới đường ống cấp nước:

Hiện trạng có Tuyến cấp nước được cấp theo trục đường ĐT844, nguồn nước được cấp từ hệ thống cấp nước của huyện.

2.5. Hiện trạng nền xây dựng, cống thoát nước mưa:

a) Hiện trạng nền xây dựng:

Cao độ hiện trạng bình quân khu vực vườn tạp: +4.200 đến +4.500.

Cao độ hiện trạng bình quân khu vực ao, mương từ: +1.400 đến +1.700.

b). Hiện trạng thoát nước mưa:

Trong khu quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước.

Tuy nhiên, với việc hình thành quy hoạch trong tương lai thì cần có giải pháp tổ chức thu gom nước mưa đấu nối vào hệ thống thoát nước chung.

2.6. Hiện trạng hệ thống điện, nguồn điện và hệ thống cáp viễn thông:

Hiện trạng có mạng lưới điện trung thế 22kV dọc theo tuyến đường ĐT 844 để đấu nối vào khu quy hoạch.

2.7. Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng:

Hiện nay trong khu vực quy hoạch không có có hệ thống đèn chiếu sáng công cộng. Kiến nghị đầu tư xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng Led dọc theo các đường nội bộ trong khu quy hoạch dự kiến.

2.8. Hiện trạng thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

Hiện trạng khu vực quy hoạch chưa đầu tư hệ thống thoát nước thải. Về rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển đến khu xử lý tập trung.

2.9. Hiện trạng cấp nước:

Hiện trạng có tuyến ống cấp nước sạch của trạm cấp nước chạy dọc theo tuyến đường ĐT844 để đấu nối vào khu quy hoạch.

2.10. Hiện trạng cấp điện – chiếu sáng

Hiện trạng có mạng lưới điện trung thế 22Kv dọc theo tuyến đường ĐT 844 để đấu nối vào khu quy hoạch.

2.11. Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường

Hiện trạng khu vực quy hoạch chưa đầu tư hệ thống thoát nước thải. Về rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển đến khu xử lý tập trung.

2.12. Cảnh quan thiên nhiên - kiến trúc:

Hiện tại trong khu quy hoạch chỉ có dạng công trình nhà ở dân dụng.

* Phân tích – Đánh giá:

a. Thuận lợi:

- Vị trí xây dựng thuận lợi giao thông thủy bộ, phù hợp với định hướng không gian quy hoạch chung Huyện.

- Khu đất quy hoạch chủ yếu là đất dân, đất vườn tạp, rất thuận lợi khi triển khai thực hiện dự án.

- Có hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường ĐT 844 hiện trạng đã được đầu tư hoàn chỉnh.

b. Khó khăn:

Chi phí san lấp mặt bằng khu vực quy hoạch tương đối lớn.

# Chương III.

# CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ QUY HOẠCH

# PHÂN KHU CHỨC NĂNG QUY HOẠCH

## I. QUY MÔ VÀ NỘI DUNG QUY HOẠCH

### 1. Quy mô quy hoạch:

Tổng diện tích ranh quy hoạch khoảng 11.400,00 m2 (1,14ha). Diện tích đền bù 14.105,25m² (1,41ha).

### 2. Nội dung quy hoạch:

2.1 Các yêu cầu chung:

- Đánh giá hiện trạng thực tế của khu đất quy hoạch để đề xuất phương án quy hoạch cho phù hợp;

- Lập mặt bằng quy hoạch sử dụng đất, phân chia khu vực chức năng và quy định việc sử dụng các khu chức năng;

- Xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, đề xuất định hướng kiến trúc, các biện pháp bảo vệ cảnh quan, môi trường;

- Đề xuất không gian kiến trúc, cảnh quan hài hòa với khu vực.

- Dự báo các ảnh hưởng và giải pháp khắc phục, hạn chế về ô nhiễm môi trường trong thời gian tới

2.2. Các yêu cụ thể:

- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên (khí hậu, thủy văn, các đặc điểm sông rạch...); Phân tích hiện trạng về kinh tế - xã hội; Dân số, sử dụng đất đai, cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường cảnh quan.

- Phân tích quá trình phát triển; đánh giá tổng hợp các tiềm năng nguồn lực phát triển, các khó khăn tồn tại, cơ hội và thách thức.

- Xác định tính chất khu quy hoạch; Dự báo quy mô dân số, lao động và quy mô đất đai xây dựng các khu chức năng; Các chỉ tiêu kinh tế  - kỹ thuật chủ yếu cho các giai đoạn phát triển.

- Đề xuất định hướng phát triển không gian khu quy hoạch:

+ Đánh giá, lựa chọn hướng phát triển đảm bảo khai thác tốt quỹ đất.

+ Định hướng phát triển các khu chức năng của quy hoạch.

+ Cụ thể các dự báo có ảnh hưởng và giải pháp khắc phục, hạn chế về ô nhiễm môi trường trong thời gian tới theo từng nhóm.

## II. TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG QUY HOẠCH

Là bến xe loại 3 và các dịch vụ tổng hợp trong khu vực quy hoạch.

Là bến xe Trung tâm của Huyện kết nối các tuyến Huyện với nhau, từ thành phố Cao Lãnh và huyện Tháp Mười đi các huyện trong tỉnh và các tuyến liên tỉnh.

Cung cấp các dịch vụ phục vụ cho hành khách và phương tiện.

Là trung tâm dịch vụ thương mại phục vụ hành khách và dân cư khu vực lân cận. Nơi xúc tiến các hoạt động thương mại, hoạt động dịch vụ vận chuyển hành khách … đồng thời kết hợp với đường nối vào tuyến ĐT 844 hình thành đầu mối hạ tầng kỹ thuật giao thông quan trọng của tỉnh Đồng Tháp.

## III. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU

Theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

a) Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cảnh quan

- Quy mô sử dụng đất: 11.400,00m2.

| STT | Tiêu chí phân loại | Đơn vị tính | Loại bến xe khách |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Loại 3 |
| 1 | Diện tích mặt bằng (tối thiểu) | m2 | 5.000 |
| 2 | Diện tích bãi đỗ xe ôtô chờ vào vị trí đón khách (tối thiểu) | 2 | 1.000 |
| 3 | Diện tích bãi đỗ xe dành cho phương tiện khác | 2 | 900 |
| 4 | Diện tích tối thiểu phòng chờ cho hành khách (có thể phân thành nhiều khu vực trong bến) | m2 | 150 |
| 5 | Số vị trí đón, trả khách (tối thiểu) | vị trí | 30 |
| 6 | Số chỗ ngồi tối thiểu khu vực phòng chờ cho hành khách | chỗ | 30 |
| 7 | Hệ thống điều hòa, quạt điện khu vực phòng chờ cho hành khách (tối thiểu) | - | Quạt điện |
| 8 | Diện tích khu vực làm việc | - | Bình quân 4,5 m2/người |
| 9 | Diện tích văn phòng dành cho Y tế | - | Tối thiểu 10 m2 |
| 10 | Diện tích khu vệ sinh | - | > 1% tổng diện tích xây dựng bến (có nơi vệ sinh phục vụ người khuyết tật theo QCVN 10:2014/BXD) |
| 11 | Diện tích dành cho cây xanh, thảm cỏ | - | Tỷ lệ diện tích đất dành cho cây xanh, thảm cỏ tối thiểu 2% tổng diện tích |
| 12 | Đường xe ra, vào bến | - | Riêng (rộng tối thiểu 7,5m) |
| 13 | Đường dẫn từ phòng chờ cho hành khách đến các vị trí đón, trả khách | - |  |
| 14 | Kết cấu mặt đường ra, vào bến xe và sân bến | - | Mặt đường nhựa hoặc bê tông xi măng |
| 15 | Hệ thống cung cấp thông tin | - | Có hệ thống phát thanh, có hệ thống bảng chỉ dẫn |
| 16 | Hệ thống kiểm soát xe ra vào bến | - | Có phần mềm quản lý bến xe |

b) Các chỉ tiêu quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- Cấp điện:

+ Cấp điện: 30W/m²sàn.

+ Chiếu sáng đường phố: 1W/m².

+ Chiếu sáng công viên, vườn hoa: 0,5W/m².

- Cấp nước:

+ Cấp nước sinh hoạt: ≥ 80 lít/người/ngày đêm. Tỷ lệ cấp nước 100%.

+ Công trình công cộng, dịch vụ khác 2 lít/m2 sàn/ngày đêm.

+ Nước tưới cây, rửa đường tối thiểu bằng 8% lượng nước sinh hoạt.

- Thoát nước thải: ≥ 80% lượng nước cấp.

- Vệ sinh môi trường: 0,9 kg/người/ngày đêm.

## IV. NGUYÊN TẮC VÀ QUAN ĐIỂM LẬP QUY HOẠCH

Bến xe khách không những cần phải phục vụ nhu cầu đón trả hành khách mà còn phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hành khách đi xe, của nhân viên, của lái phụ xe và đồng thời phục các loại hình vận tải khác như xe buýt, taxi,…

Ngoài ra, với vị trí gần nút giao thông quan trọng của Huyện bến xe cũng cần được thiết kế hình khối đẹp mang tính chất công trình điểm nhấn góp phần tô điểm cho cảnh quan đô thị.

Tận dụng hợp lý các cơ sở vật chất kỹ thuật sẵn có nhằm đạt được hiệu quả kinh tế tốt nhất trong xây dựng.

Phát triển kinh tế xã hội của Huyện.

## V. QUY HOẠCH PHÂN KHU CHỨC NĂNG

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm của khu quy hoạch, dự kiến bố trí các khu chức năng như sau:

Bến xe khách: bố trí ưu tiên ở vị trí tiếp cận từ đường nội khu - nối giữa ĐT 844 và đường Nguyễn Chí Thanh phía sau bến xe khách rất thuận tiện cho việc lưu thông hàng hóa.

Bãi chờ xe khách và các loại xe khác: phục vụ cho tất cả các phương tiện cơ giới của đô thị có nhu cầu; có chức năng trông giữ phương tiện cho những hành khách tiếp cận bến xe khách bằng phương tiện vận tải cá nhân, cho người nhà muốn đưa tiễn hành khách, cho nhân viên bến xe,…bố trí ưu tiên ở vị trí tiếp cận từ đường nội khu - nối giữa ĐT 844 và đường Nguyễn Chí Thanh vào khu quy hoạch.

# Chương IV

# CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT, ĐẤT ĐAI, HẠ TẦNG KỸ THUẬT, HẠ TẦNG XÃ HỘI

## I. QUY HOẠCH SAN NỀN

Cao độ san lấp: Thực hiện san lấp toàn bộ diện tích đạt cao độ thiết kế phù hợp với cao độ khống chế trong khu vực, đảm bảo chống ngập nước trong mùa mưa lũ và thoát nước mặt cho khu vực.

Cao độ san lấp dự kiến: +4.800

Cao độ đỉnh đường giao thông: + 5.000

Cao độ xây dựng công trình tuỳ từng trường hợp cụ thể nhưng không được thấp hơn +5.300.

Cao độ xây dựng công trình tuỳ từng trường hợp cụ thể nhưng không được thấp hơn cao độ vỉa hè.

## II. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Tổng diện tích quy hoạch là 11.400,00 m2, diện tích đền bù là 14.105,25m²

| Stt | Loại Đất | Diện tích (M²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Đất xây dựng công trình | 760.00 | 6.67 |
| 1. | Khu nhà điều hành | 201.50 |  |
|  | - Văn phòng điều hành xe khách | 136.50 |  |
|  | - Phòng y tề, thanh tra | 65.00 |  |
| 2. | Đất dịch vụ | 196.00 |  |
|  | - Khu dịch vụ, ăn uống | 196.00 |  |
| 3. | Đất khu phụ | 362.50 |  |
|  | - Phòng vé | 144.00 |  |
|  | - Nhà bảo vệ | 18.00 |  |
|  | - Nhà vệ sinh | 125.50 |  |
|  | - Trạm kiểm soát | 75.00 |  |
| II. | Đất sân bãi | 7023.06 | 61.61 |
|  | - Bãi đậu xe, sảnh đón khách | 6197.31 |  |
|  | - Sảnh chờ xe, hành lang lối đi | 825.75 |  |
| III. | Đất cây xanh | 1791.97 | 15.72 |
| IV. | Đất giao thông | 1824.97 | 16.00 |
| Tổng diện tích quy hoạch |  | 11400.00 | 100.00 |
| 1 | Đất giao thông | 2705.25 |  |
| Diện tích đền bù |  | 14105.25 |  |

## III. QUY HOẠCH GIAO THÔNG

- Chỉ giới xây dựng: Tùy vào tính chất chức năng khu vực quy hoạch, quy định chỉ giới xây dựng phù hợp với định hướng chung.

- Bảng tổng hợp lộ giới:

- Cao độ tỉnh đường hoàn thiện: +5,000m (theo hệ cao độ quốc gia)

- Kết cấu mặt đường kiến nghị như sau: Mặt đường được thiết kế là loại đường cấp A2, cán đá dăm thảm bê tông nhựa nóng có mô đun đàn hồi Eđh = 1.270 Kg/cm2.

## IV. QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐIỆN, THÔNG TIN.

### 1. Quy hoạch Cấp điện:

1.1. Nguyên tắc thiết kế:

- Về cơ bản mạng lưới điện trung thế 110/22kV, công suất các trạm biến áp hạ thế xác định trong quy hoạch tỷ lệ 1/500.

- Trên tinh thần kế thừa tối đa hệ thống cấp điện đã được xây dựng của khu vực phù hợp với quy hoạch, đưa ra giải pháp kết nối những hạng mục hiện có và những hạng mục xây dựng mới.

- Tính toán quy mô công suất và số lượng máy biến áp hạ thế trên cơ sở nhu cầu cấp điện của các công trình có tính đến công suất dự phòng trong tương lai.

- Các tuyến cáp trung thế được thiết kế sao cho đảm bảo cấp điện ổn định và liên tục.

1.2. Nội dung thiết kế:

a) Chỉ tiêu thiết kế:

- Theo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD.

b) Dự báo nhu cầu sử dụng điện:

Việc tính toán nhu cầu sử dụng điện được xác định trên cơ sở số liệu quy hoạch sử dụng đất và chỉ tiêu cấp điện.

Bảng tính toán nhu cầu dùng điện

c) Phạm vi thiết kế:

- Nguồn cấp điện được đấu vào tuyến trung thế hiện hữu của trạm 110/22kV dọc theo tuyến đường ĐT844.

- Tính toán nhu cầu các phụ tải tiêu thụ điện trên cơ sở số liệu sử dụng đất đảm bảo cung cấp mới, hoặc cung cấp bổ sung công suất điện đầy đủ cho các phụ tải điện trong khu đất.

- Phân vùng cấp điện các phụ tải điện trên cơ sở quy mô, công suất, tính chất phụ tải.

- Thiết kế lưới điện trung thế 22kv trên cơ sở các số liệu sử dụng đất, đảm bảo cấp điện ổn định cho toàn bộ các phụ tải điện trong khu đất và kết nối với lưới điện trung thế 22kv khu vực xung quanh. Xem xét kế thừa tối đa các hạng mục đã được triển khai xây dựng phù hợp quy hoạch.

- Thiết kế lưới điện hạ thế 0,4kv sinh hoạt và lưới điện chiếu sáng công cộng trong khu đất.

d) Giải pháp thiết kế:

• Nguồn cấp:

- Hiện tại, mạng lưới điện trung thế 22kV gần khu quy hoạch đã tương đối hoàn chỉnh, khu đất sẽ được đấu nối vào lưới điện trung thế này.

- Trên cơ sở nguồn cấp điện, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông và nhu cầu tiêu thụ điện, các phụ tải của khu đất sẽ được phân bổ về các trạm biến áp hạ thế 22/0,4kv theo bản vẽ quy hoạch.

- Đầu tư mới nhánh rẽ trung thế đi ngầm theo quy hoạch, đấu nối vào đường dây trung thế hiện hữu 22kw. Tuyến cấp hạ thế xây dựng mới được đi ngầm dưới đất. Bố trí các tủ phân phối đấu nối từ tuyến chính cáp đến công trình để cấp điện phục vụ nhu cầu của các công trình trong quy hoạch.

• Lưới điện chiếu sáng đô thị:

- Nguồn điện cấp cho chiếu sáng đèn đường giao thông tiếp tục được lấy từ các trạm biến áp hạ thế 22/0,4kv.

- Cáp chiếu sáng đi ngầm dọc giải phân cách, khoảng cách giữa các cột đèn chiếu sáng 30m. Đèn chiếu sáng sử dụng cột đèn thép đồng bộ cao 6m, bóng đèn đường Led.

- Hệ thống đèn chiếu sáng được thiết kế hoạt động theo cơ chế tiết kiệm với các chế độ tự động chiếu sáng theo thời gian, được điều khiển bởi các tủ điều khiển chiếu sáng.

### 2. Quy hoạch Thông tin liên lạc:

2.1. Nguyên tắc thiết kế:

- Trên tinh thần kế thừa tối đa hệ thống thông tin liên lạc đã được xây dựng tại khu vực phù hợp với quy hoạch, đưa ra giải pháp kết nối những hạng mục hiện có và những hạng mục xây dựng mới.

- Tính toán quy mô dung lượng và số lượng tủ cáp trên cơ sở nhu cầu phụ tải của các công trình có tính đến nhu cầu dự phòng trong tương lai.

2.2. Nội dung thiết kế:

a) Nguồn cấp:

Hiện tại, mạng lưới cáp quang gần khu quy hoạch đã tương đối hoàn chỉnh, khu đất sẽ được đấu nối vào lưới cáp quang thế này.

b) Nội dung thiết kế:

- Thiết kế đến cáp dịch vụ tín hiệu viễn thông, đến từng khu trong quy hoạch.

- Các tuyến cáp viễn thông được bố trí song song với các tuyến cáp 0,4kv và sẽ được xác định cụ thể ở giai đoạn thiết kế tiếp theo.

d) Giải pháp thiết kế:

- Với định hướng quy hoạch chi tiết Bến Xe Tam Nông, huyện Tam Nông trở thành khu vực có cơ sở hạ tầng hiện đại, ta thấy nhu cầu phát triển thông tin khá cao nên việc đầu tư xây dựng hệ thống thông tin an toàn, đảm bảo chất lượng truyền dẫn. Đáp ứng nhu cầu địa phương là rất quan trọng. Ngoài nhu cầu về mạng điện thoại truyền thống, ta còn dự báo nhu cầu phát triển truyền hình cáp, internet tốc độ cao… Với những yêu cầu đó cùng với công nghệ viễn thông hiện đại trên thế giới, cần phát triển hệ thống cáp quang trong khu vực nói trên.

- Tuyến cáp quang xây dựng mới dự kiến đấu vào tuyến cáp quang hiện hữu dọc theo đường ĐT844.

- Đầu tư tuyến cáp quang và các tủ phân phối cáp quang vị trí lấp đặt theo quy hoạch đường dây cáp quang được đi ngầm dưới đất.

- Bố trí các tủ phân phối cáp quang đấu nối từ tuyến chính cấp đến công trình để cung cấp tín nhiệu phục vụ cho nhu cầu của các công trình trong quy hoạch.

## V. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

### 1. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

1.1. Tính toán lưu lượng nước mưa:

Q = q*C*F  (l/s)

Trong đó :

F : diện tích lưu vực tính toán

C : hệ số dòng chảy trung bình

q : cường độ mưa tính toán

Cường độ mưa q được tính toán theo số liệu đo đạc của trung tâm tư liệu khí tượng thủy văn – Sở Tài Nguyên Môi Trường, số liệu đo đạc lượng mưa lớn nhất trong 60 phút với chu kỳ 20 năm.

1.2. Giải pháp thu gom nước mưa:

- Tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước bẩn, tuỳ theo tình hình thực tế tại địa phương mà chia đợt đầu tư cho phù hợp.

- Nước mưa từ các khối công trình, nước mưa chảy tràn được thu gom vào mạng lưới cống qua các cửa thu nước. Bố trí các cửa thu nước có kết hợp hố ngăn mùi dọc theo các trục giao thông để thu nước mặt, khoảng cách các hố ga từ 30 - 40m.

- Thiết kế cống thoát nước mưa tự chảy, nước mưa từ các tuyến cống nhánh chảy về tuyến cống chính và tiêu thoát vào hệ thống thoát nước trong khu vực và thoát ra kênh đồng tiến.

1.3. Mạng lưới thoát nước mưa:

- Cống thoát nước mưa là cống tròn ly tâm BTCT. Độ dốc dọc tuyến 0,3%.

- Các tuyến cống đi trong phạm vi vỉa hè, chiều sâu chôn cống đầu 0,5m+D (D_ đường kính cống). Riêng, cống vượt đường có chiều sâu từ mặt đường đến lưng cống từ 1,0m.

- Mương thoát nước mưa xây bằng gạch, nắp đan BTCT có chừa lổ thoát nước.

1.4. Khái toán khối lượng:

- Cống D800: 500m

- Cống D1000: 100m

- Hố ga dự kiến: 20 cái.

### 2. Cấp nước:

2.1. Cơ sở thiết kế:

- QCVN 07-1:2016/BXD Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp nước;

- Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

- TCVNXD 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.

- Bản đồ hiện trạng khu vực.

2.2. Tính toán nhu cầu:

Trên cơ sở đánh giá phân tích tình hình phát triển và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của khu quy hoạch, tổng nhu cầu dùng nước được tính toán như sau:

2.3. Giải pháp cấp nước

- Nguồn nước: Nguồn nước được lấy từ hệ thống chung của khu vực, hiện tại khu vực quy hoạch đã có hệ thống cấp nước, tuyến ống cấp nước uPVC D90 trên đường ĐT844.

- Phương án cấp nước cho khu quy hoạch đấu nối từ tuyến ống uPVC D90 trên đường ĐT844 (khi thực hiện đấu nối sẽ được xác định ngoài thực tế)

- Tổ chức mạng lưới kết nối tuyến cấp nước bằng ống HDPE có đường kính D60 cấp nước sinh hoạt cho khu vực dự án, sơ đồ bố trí đường ống (xem bản vẽ).

-  Độ sâu chôn ống phân phối là 0,5m so với nền hoàn thiện. tại vị trí qua đường độ sâu tới đỉnh ống tối thiểu 0,7m

2.4. Khái toán khối lượng:

- Ống D114: 40m

- Ống D60: 150m

2.5. Cấp nước phòng cháy chữa cháy:

- Bố trí các họng chữa cháy trên các trục giao thông chính bán kính mỗi trụ đảm bảo không vượt quá 150m.

- Các trụ PCCC được đặc ở vị trí thuận tiện và được sơn màu đặc trưng để dễ nhận biết để phục vụ trong việc chữa cháy.

- Đường kính ống cấp phục vụ cho trụ PCCC không được nhỏ hơn ∅90

- Trụ chữa cháy 01 trụ

### 3. Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

3.1. Tính toán nhu cầu thoát nước thải:

- Tổng lượng nước thải được tính toán dựa trên căn cứ tổng nhu cầu cấp nước sạch. Theo quy định tỷ lệ thu gom nước thải đạt 80% tổng lượng nước cấp sinh hoạt.

* Công suất thiết kế :

- Tổng công suất cấp nước: Qc=77,30M³/Ng.đ

- Chỉ tiêu thu gom nước thải: Qc x 90%= 69,57 M³/Ng.đ

Tổng nước thải của khu quy hoạch: 69,57 M³/Ng.đ

- Chiều dài cống HDPE D315 dự kiến: 100m

- Chỉ tiêu rác thải: 0,9 kg/ng.ngđêm

- Dự kiến rác thải sinh hoạt khoảng: 0,8 tấn/ngđêm

- Tỷ lệ thu gom rác thải > 80% lượng rác thải phát sinh

- Rác thải phải được phân loại tại nguồn.

- Bố trí các thùng rác chuyên dùng vô cơ và hữu cơ trên các trục đường, tại những vị trí thích hợp để thu gom rác thải.

- Vận chuyển rác đến trạm xử lý bằng xe chuyên dụng.

- Rác thải sau khi đã phân loại tại nguồn được xe chở rác chuyên dụng vận chuyển đến nhà máy xử lý rác tập trung.

3.2. Giải pháp thực hiện:

Nước thải từ các bến xe chủ yếu phát sinh từ các khu nhà ăn, dịch vụ và các nhà vệ sinh công cộng. Nước thải từ các nhà vệ sinh công cộng được đưa qua hầm tự hoại để xử lý sơ bộ trước khi đưa về hệ thống thu gom tập trung để xử lý. Nước thải sinh hoạt từ các khu vực khác được đưa qua song chắn rác để loại bỏ các tạp chất thô có trong nước thải rồi đưa vào bể vớt dầu để vớt lớp cặn dầu trên bề mặt nước thải tránh làm tắc nghẽn hệ thống bơm nước.

Nước thải sau xử lý sơ bộ theo hệ thống mương dẫn về hố thu gom tập trung để đưa vào các công trình xử lý đơn vị phía sau. Sau khi qua hố thu gom, nước thải được đưa qua bể điều hòa để điều hòa lưu lượng và nồng độ, hệ thống sục khí được đặt trong bể đế tránh hiện tượng phân hủy kỵ khí xảy ra trong bề.

Sau khi ra khỏi bể điều hòa, nước thải sinh hoạt được dẫn qua bể lắng để loại bỏ cặn lơ lửng có trong nước thải nhằm tăng hiệu quả xử lý cho bể xử lý sinh học phía sau.

Tiếp theo nước thải được dẫn qua bể xử lý sinh học hiếu khí dính bám MBBR, hệ thống cấp khí được cung cấp tạo điều kiện cho các vi sinh vật hiếu khí sinh trưởng và phát triển. Đồng thời, quá trình cấp khí đảm bảo cho các giá thể trong bể luôn trong trạng thái lơ lửng và chuyển động xáo trộn liên tục, giúp các vi sinh vật có khả năng phân giải các hợp chất hữu cơ sẽ dính bám và phát triển trên bề mặt các vật liệu giá thể. Sau một thời gian, sinh khối phát triển dày lên, các vi sinh vật không tiếp xúc được với chất hữu cơ sẽ chết và trôi theo dòng nước ra khỏi bể.

Ngoài nhiệm vụ xử lý các hợp chất hữu cơ trong nước thải, thì trong bể sinh học hiếu khí dính bám lơ lững còn xảy ra quá trình nitrat hóa và denitrate, giúp loại bỏ các hợp chất nito, phospho trong nước thải.

Nước thải sinh hoạt từ bến xe sau khi ra khỏi bể xử lý sinh học dính bám MBBR thì được dẫn qua bể lắng để lắng bùn sinh học được sinh ra. Bùn sau lắng được đưa qua bể chứa bùn để đem đi xử lý. Phần nước trong sau lắng được đưa qua bể khử trùng để tiêu diệt các vi khuẩn nguy hại còn xót lại trong nước thải, sau đó được dẫn qua thiết bị lọc áp lực để loại bỏ cặn, mùi và màu trong nước thải.

Toàn bộ nước thải thu gom dẫn về tuyến cống chính đưa về trạm xử lý nước thải. Nước thải sau khi xử lý đạt loại A QCVN 14:2008/BTNMT và phải được cơ quan nhà nước chấp thuận đạt chất lượng trước khi thải ra môi trường. Nước thải sau khi xử lý sẽ đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa. Ngoài ra còn dự trù thêm đường ống chờ đấu nối với hệ thống thoát nước khu vực (sau khi hệ thống thoát nước thải vào không cần qua trạm xử lý)

3.3. Mạng lưới thoát nước thải:

- Cống thoát nước thải là riêng hoàn toàn, sử dụng ống HDPE D315, độ sâu chôn cống đầu 0,5m+D (D_ đường kính cống, tại vị trí vượt đường độ sâu chôn cống tính từ nền đường đến lưng cống từ 1,0m.

- Tuyến cống chính thu gom nước thải đặt dưới lòng đường dẫn về trạm xử lý. Tuỳ theo độ sâu chôn cống mà có bố trí các trạm bơm trung chuyển nước thải về tram xử lý.

- Các tuyến cống uPVC D168 thu gom nước thải từ hộ dân ra tuyến cống chính, mỗi hộ dân bố trí một hộp đấu nối.

- Hố ga hình tròn hoặc chữ nhật, kích thước lọt lòng 1,0 * 1,0m, khoảng cách các hố ga từ 20 - 50m.

3.4. Khái toán khối lượng:

- Chiều dài cống HDPE D315: 100 m

### 4. Vệ sinh môi trường:

- Chỉ tiêu rác thải: 0,9 kg/ng.ngđêm

- Dự kiến rác thải sinh hoạt khoảng: 0,8 tấn/ngđêm

- Tỷ lệ thu gom rác thải > 80% lượng rác thải phát sinh

- Rác thải phải được phân loại tại nguồn.

- Bố trí các thùng rác chuyên dùng vô cơ và hữu cơ trên các trục đường, tại những vị trí thích hợp để thu gom rác thải.

- Vận chuyển rác đến trạm xử lý bằng xe chuyên dụng.

- Rác thải sau khi đã phân loại tại nguồn được xe chở rác chuyên dụng vận chuyển đến nhà máy xử lý rác tập trung.

# Chương V

# GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

## I. GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT

- Quy hoạch sử dụng đất một cách hợp lý.

- Thu gom, phân loại xử lý chất thải rắn phát sinh.

## II. BIỆN PHÁP GIẢM TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ, TIẾNG ỒN

Nguồn gây ô nhiễm chính chủ yếu là do hoạt động giao thông. Vì vậy, biện pháp hữu hiệu nhất để giảm tác động là biện pháp quy hoạch và quản lý:

- Biện pháp quy hoạch: Quy hoạch quỹ đất dành cho cây xanh và các công trình khác phải phù hợp. Bố trí cây xanh theo trục giao thông nhằm mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giảm thiểu các tác động đến môi trường không khí, vành đai giảm thiểu tiếng ồn, tạo bóng mát, cảnh quan cho khu vực ngoài ra còn điều hòa môi trường vi khí hậu tại khu vực.

- Biện pháp quản lý:

+ Vệ sinh bụi trên đường nội bộ, bãi đậu xe… tưới cây, rửa đường.

+ Cấm các loại xe thô sơ lưu thông trong khu vực.

## III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Ở các trục đường trung tâm xã sẽ xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt riêng biệt.

- Nước mưa: Nước mưa được thu gom sẽ thoát ra kênh rạch tự nhiên, sau khi được lược rác và tách các tạp chất có khích thước lớn.

- Nước thải sinh hoạt:

+ Nước thải sau khi được xả vào hệ thống thoát nước chung sẽ được dẫn về trạm xử lý nước thải. Nước thải sau khi đã qua xử lý phải đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

+ Nước thải từ các khu vực nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ qua hầm tự hoại. Sau đó được thu gom về trạm xử lý nước thải nhờ vào hệ thống cống thoát nước thải hết phải qua song chắn rác về trạm xử lý nước thải tập trung.

## IV. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

- Chất thải rắn sinh ra tại các hộ dân trong khu vực chủ yếu phát sinh trong quá trình sinh hoạt. Sau khi được thu gom từ các hộ dân trong khu vực sẽ được công ty dịch vụ môi trường thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định.

- Biện pháp thu gom rác: Tại mỗi hộ và mỗi cơ quan sẽ được trang bị 01 thùng chứa các loại rác thực phẩm, nilon, giấy, nhựa, da, cao su, thủy tinh, gỗ, vải, …).

Các thùng chứa rác có thể là thùng chứa rác được sản xuất chuyên dụng và có thể dễ dàng phân biệt được.

- Biện pháp kỹ thuật thu gom rác sau khi đã được phân loại: Hàng ngày có các xe thu gom rác chuyên dụng vận chuyển ra khu tập kết và vận chuyển về bãi rác tập trung của huyện.

## V. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

- Biện pháp phòng chống cháy nổ: Bố trí đường ống cấp nước chữa cháy theo mạng lưới vòng theo các trục đường chính của trung tâm xã để thuận tiện trong việc chữa cháy khi có cháy xảy ra.

- Một số biện pháp hỗ trợ: Hệ thống đường dây điện trong khu vực cần đảm bảo có hành lang an toàn, hệ thống bảo vệ pha, rơle cho các thiết bị dụng cụ điện và thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn điện.

## VI. ĐỊNH HƯỚNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH

Bảo vệ môi trường cùng với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội là 03 yếu tố chính của tiến trình phát triển theo hướng bền vững, giảm thiểu các tác động môi trường đang ngày một gia tăng. Để đạt được điều này bằng cách sử dụng đất thích hợp cho việc giảm bớt tác động, xây dựng cơ sở hạ tầng như hệ thống thoát và xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải rắn nguy hại,…

Để thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường cần thực hiện Chương trình quản lý môi trường:

- Xác định phương án quy hoạch, thi công hạ tầng và phương án khống chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phải thực hiện đối với toàn thể khu vực, kể cả các tập thể và cá nhân mua nhà và hoạt động dịch vụ khác trong khu vực.

- Thực hiện các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm trong khi chuẩn bị mặt bằng, thi công, quá trình hoạt động, phát triển khu vực: thu gom chất thải rắn, thu dọn các vật liệu khác tại công trường, tưới nước mặt đường để giảm bụi,…

- Thường xuyên kiểm tra vấn đề thực hiện an toàn lao động, phòng chống sự cố tại công trường trong giai đoạn thi công và quá trình hoạt động.

- Giám sát và buộc các chủ phương tiện thi công phải thực hiện theo đúng các phương án giảm thiểu bụi, tiếng ồn, an toàn lao động,...đã đề ra.

- Thực hiện chương trình trồng và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ,…giảm thiểu phát tán bụi và các chất khí ô nhiễm, tạo không gian thân thiện môi trường.

- Thực hiện giám sát và buộc các cá nhân, tập thể sinh sống, làm việc phải thực hiện đúng các nội quy chung về vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ,…

- Quản lý và thực hiện tốt công tác thu gom và xử lý rác thải trong khu vực, giảm thiểu các tác động tiêu cực khác ảnh hưởng đến khu dân cư.

- Chịu trách nhiệm về vấn đề quản lý và xử lý chất thải rắn, quản lý hệ thống xử lý nước thải tập trung và các vấn đề vệ sinh môi trường liên quan khác.

- Kết hợp với các cơ quan liên quan để lên kế hoạch và triển khai công tác quan trắc chất lượng môi trường trong quá trình dự án đi vào hoạt động.

## VII. KIẾN NGHỊ PHƯƠNG  HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

### 1. Các giải pháp đề xuất lồng vào quy hoạch:

- Khai thác sử dụng hợp lý có hiệu quả đất đai và nguồn lực tự nhiên:

+ Khai thác, sử dụng đất: thực hiện đúng mục đích, quy mô và tuân thủ chặt chẽ tiêu chí, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đã quy định trong các quy hoạch chuyên ngành phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch sử dụng đất từng theo từng thời điểm.

+ Khai thác các nguồn lực tự nhiên: thông qua đầu tư, phát triển phải thực hiện đồng bộ, tập trung đúng theo quy hoạch phát triển chuyên ngành, tuân thủ chặt chẽ quy trình kỹ thuật, công nghệ và các giải pháp bảo vệ môi trường.

+ Quy hoạch vành đai sinh thái góp phần điều tiết môi trường.

- Bảo vệ những đặc trưng của khu vực quy hoạch:

+ Quy hoạch tận dụng điều kiện tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên, nước mặt của khu vực lập quy hoạch nhằm tạo mỹ quan, thích nghi với biến đổi khí hậu.

+ Khai thác và sử dụng nguồn nước: khai thác nguồn nước mặt và nước ngầm phải đúng theo quy định cân bằng nguồn nước và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật. Quản lý các nguồn xả thải vào nguồn nước.

### 2. Giải pháp về quản lý:

- Bỏ rác đúng nơi quy định, nghiêm cấm việc xả rác xuống các hệ thống kênh rạch, sông.

- Thực hiện phổ biến tuyên truyền vận động người dân trong khu vực trong việc bảo vệ môi trường.

- Nâng cao ý thức cộng đồng trong việc phân loại chất thải rắn tại nguồn.

- Kiểm tra, giám sát môi trường đất, nước, không khí theo định kỳ.

- Phòng cháy chữa cháy:

+ Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để có chương trình phòng chống cháy nổ phù hợp.

+ Tuyên truyền giáo dục cho cư dân nội quy phòng cháy chữa cháy.

# Chương VI.

# TÍNH TOÁN SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ,

# GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ NGUỒN LỰC

## I. Hiệu quả dự án

- Dự án sẽ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt cho địa phương trong việc quản lý, khai thác, thu hút đầu tư,.. Và của người dân trong khu vực. Tạo được mối liên hệ về kinh tế - văn hóa và xã hội giữa địa phương với các vùng phụ cận.

- Dự án hoàn thành sẽ góp phần cải tạo chất lượng môi trường, cảnh quan, tạo thêm việc làm cho người dân trong khu vực, nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Về hiệu quả kinh tế: Đóng góp vào ngân sách thông qua tiền sử dụng đất, các khoản thuế VAT, thuế TNDN và các loại thuế, phí khác. Tận dụng tối đa nguồn vật tư, vật liệu của địa phương; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng ngân sách nhà nước tại địa phương; Tạo dựng hình ảnh và thu hút mạnh mẽ các Nhà đầu tư đến với thành phố, góp phần tích cực đến sự phát triển kinh tế chung của tỉnh.

- Tạo chuyển dịch lao động trong khu vực. Chuyển đổi ngành nghề theo hướng tích cực để mang lại cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn cho nhân dân;

- Giải quyết việc làm cho lao động của địa phương trong suốt quá trình đầu tư xây dựng cũng như kinh doanh khai thác sau này.

## II. Sơ bộ tổng mức đầu tư

### 1. Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/VP-BXD ngày 19/8/2007 của Bộ Xây dựng; Định mức dự toán xây dựng công trình-phần lắp đặt công bố kèm theo văn bản số 1777/VP-BXD ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng; Định mức dự toán xây dựng công trình - phần khảo sát, công bố kèm theo văn bản số 1778/VP-BXD ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 11/2021 ngày 31/8/2021 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo TT 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây Dựng;

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19 tháng 05 năm 2023 của Bộ Xây dựng;

- Các văn bản pháp quy hiện hành khác;

### 2. Thành phần vốn đầu tư

- Chi phí xây dựng;

- Chi phí mua sắm thiết bị;

- Chi phí quản lý dự án;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;

- Chi phí khác;

- Chi phí dự phòng.

## III. Sơ bộ tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 60.356.432.976 đồng.

Bằng chữ: Sáu mươi tỷ, ba trăm năm mươi sáu triệu, bốn trăm ba mươi hai nghìn, chín trăm bảy mươi sáu đồng.

| STT | DANH MỤC ĐẦU TƯ | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VND) | THÀNH TIỀN (VND) | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | CHI PHÍ BỒI THƯỜNG GPMB |  | 1 + 2 |  | 23.986.850.000 |  |
| 1 | Chi phi bồi thường (đất, nhà ở, vườn cây…) |  |  |  | 22.846.850.000 |  |
| 2 | Chi phí GPMB | m2 | 11.400,0 | 100.000 | 1.140.000.000 |  |
| B | CHI PHÍ DI DỜI TRẠM VIỄN THÔNG | Trạm | 1 | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 | Tạm tính |
| C | CHI PHÍ SAN LẤP MẶT BẰNG | m3 | 37.620 | 180.000 | 6.771.600.000 | Giả thuyết chiều cao san lấp là 3.3m |
| D | PHẦN XÂY DỰNG | Gxd | (I + II) |  | 21.590.432.880 |  |
| I | KHU BẾN XE KHÁCH | Gxd1 |  |  | 3.590.000.000 |  |
| 1 | Văn phòng điều hành xe khách | m2 | 125 | 7.000.000 | 875.000.000 | Tham khảo quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/05/2023 |
| 2 | Phòng y tế, thanh tra | m2 | 60 | 6.000.000 | 360.000.000 | nt |
| 3 | Khu dịch vụ ăn uống | m2 | 210 | 6.000.000 | 1.260.000.000 | nt |
| 4 | Phòng vé + Nhà vệ sinh | m2 | 219 | 5.000.000 | 1.095.000.000 | nt |
| II | HẠ TẦNG KỸ THUẬT | Gxd4 |  |  | 18.000.432.880 |  |
| 1 | Đường giao thông, bãi đổ xe, hành lang lối đi, sân nội bộ | m2 | 9033,64 | 1.242.000 | 11.219.780.880 | Tham khảo quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/05/2023 |
| 2 | Trạm kiểm soát | m2 | 55 | 5.000.000 | 275.000.000 | nt |
| 3 | Hồ nước chữa cháy, chống sét | HT | 1 | 650.000.000 | 650.000.000 | Tạm tính |
| 4 | Nhà bảo vệ | m2 | 18 | 5.000.000 | 90.000.000 | Tham khảo quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/05/2023 |
| 5 | Cây xanh | m2 | 1617,36 | 700.000 | 1.132.152.000 | Tạm tính |
| 6 | HT cấp điện + chiếu sáng ngoại vi | HT | 1 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | Tạm tính |
| 7 | HT cấp nước ngoài nhà | HT | 1 | 180.000.000 | 180.000.000 | Tạm tính |
| 8 | HT cấp nước PCCC | HT | 1 | 700.000.000 | 700.000.000 | Tạm tính |
| 9 | HT thoát nước ngoài nhà | HT | 1 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | Tạm tính |
| 10 | Cổng - hàng rào | md | 501 | 3.500.000 | 1.753.500.000 | Tạm tính |
| E | CHI PHÍ QLDA | (B+C+D) x 5% |  |  | 1.470.601.644 |  |
| F | CHI PHÍ TƯ VẤN VÀ CHI PHÍ KHÁC |  |  |  |  |  |
| G | CHI PHÍ DỰ PHÒNG | 1 + 2 |  |  | 5.486.948.452 |  |
| 1 | Chi phí yếu tố trượt giá | (A + B + C + D + E + F) x 5% |  |  | 2.743.474.226 |  |
| 2 | Chi phí yếu tố trượt giá | (A + B + C + D + E + F) x 5% |  |  | 2.743.474.226 |  |
| H | TỔNG MỨC ĐẦU TƯ | (A + B + C + D + E + F + G) |  |  | 60.356.432.976 |  |

Giá trị nêu trên chỉ mang tính dự báo, giá trị tổng dự toán đầu tư cụ thể sẽ được xác định cụ thể trên cơ sở dự án khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

## IV. Nguồn vốn: vốn ngân sách huyện.

## V. Tiến độ thực hiện

Thời gian Dự kiến thực hiện Dự kiến 4 năm, chi tiết bao gồm:

- Năm 2023: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;

- Năm 2024: Lựa chọn nhà đầu tư;

- Năm 2025: Giai đoạn đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật;

- Năm 2026: Dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động;

# Chương VII.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## I. KẾT LUẬN

Quy hoạch chi tiết Bến Xe Tam Nông nhằm đánh giá, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, tận dụng cơ hội về đầu tư phát triển không gian đô thị trung tâm của Huyện.

Đồ án đã giải quyết được các cơ cấu phân khu chức năng, bố trí tổng mặt bằng và xác định vị trí cho từng công trình hạ tầng quan trọng sẽ được xây dựng trong tương lai.

## II. KIẾN NGHỊ

Để đồ án sớm được thực hiện, nhất là để có thể tiến hành lập được các dự án đầu tư xây dựng các công trình trong khu vực quy hoạch, kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông và các cấp có thẩm quyền liên quan xem xét phê duyệt, để Chủ đầu tư có đủ điều kiện thực hiện các bước tiếp theo, theo đúng trình tự các quy định hiện hành của Nhà nước.

Sau khi Quy hoạch chi tiết được duyệt cần phải công khai rộng rãi cho dân theo qui định của Nhà nước và cắm mốc lộ giới rõ ràng để bàn giao cho các ngành thực hiện.

Kính trình Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông và các cấp có thẩm quyền liên quan xem xét, phê duyệt đồ Quy hoạch chi tiết Bến Xe Tam Nông.

|  | Đồng Tháp, ngày …. tháng … năm 2023 |
| --- | --- |
| Người lập | CTY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XD THÀNH PHÁT BUILDING Giám đốc |